# Semestrální projekt 2: Studie proveditelnosti rekuperace tepla ve školní jídelně

## Základní informace

- Předmět: Praktické použití fyziky a chemie

- Typ projektu: Teoretická studie s praktickými prvky

- Časová dotace: 16 týdnů (2 hodiny týdně + domácí příprava)

- Práce v týmu: 2-3 studenti

## Charakteristika projektu

Studenti zpracují komplexní studii možností využití odpadního tepla ze školní kuchyně. Projekt zahrnuje energetický audit stávajícího stavu, návrh systému rekuperace tepla a ekonomickou analýzu návratnosti investice. Práce kombinuje teoretické znalosti s analýzou reálných dat z provozu školní jídelny.

## Cíle projektu

### Hlavní cíl

Navrhnout technicky a ekonomicky optimální systém rekuperace tepla pro školní jídelnu s cílem snížení spotřeby energie a provozních nákladů.

### Dílčí cíle

- Osvojit si principy přenosu tepla a práce výměníků

- Naučit se provádět energetický audit

- Pochopit ekonomické aspekty energetických úspor

- Rozvíjet analytické a prezentační dovednosti

- Aplikovat teoretické znalosti na reálný problém

## Zadání projektu

### 1. Analýza současného stavu (25% hodnocení)

#### 1.1 Mapování zdrojů odpadního tepla

Identifikujte a kvantifikujte hlavní zdroje: - Varné zařízení - Plynové sporáky (počet hořáků, výkon) - Elektrické plotny - Konvektomaty - Fritézy

- Myčky nádobí

  - Typ a počet myček

  - Spotřeba vody a energie

  - Teplota odpadní vody

- Vzduchotechnika

  - Digestoře a odsávání

  - Průtok odváděného vzduchu

  - Teplota odpadního vzduchu

#### 1.2 Měření a odhady

- Počet připravovaných jídel denně: 500

- Provozní doba: 6:00-14:00

- Spotřeba teplé vody: 20 l/jídlo

- Teplota odpadní vody z myček: 50-60°C

- Teplota odpadního vzduchu: 35-45°C

#### 1.3 Energetická bilance

Vypočítejte: - Denní spotřebu energie na ohřev vody [kWh] - Tepelné ztráty odpadním vzduchem [kWh] - Tepelný obsah odpadní vody [kWh] - Celkový potenciál odpadního tepla [kWh/den]

### 2. Technologická rešerše (25% hodnocení)

#### 2.1 Typy výměníků tepla

Popište a porovnejte minimálně 3 typy: - Deskové výměníky - Princip, účinnost, použití - Výhody a nevýhody - Cenová úroveň

- Trubkové výměníky

  - Konstrukce “trubka v trubce”

  - Shell & tube výměníky

  - Spirálové výměníky

- Rekuperátory vzduchu

  - Křížové rekuperátory

  - Rotační rekuperátory

  - Tepelné trubice

#### 2.2 Systémy rekuperace v gastro provozech

- Rekuperace z odpadní vody (šedá voda)

- Rekuperace z digestoří

- Rekuperace z chladicích zařízení

- Kombinované systémy

#### 2.3 Případové studie

Najděte minimálně 2 realizace v ČR: - Parametry instalace - Dosažené úspory - Investiční náklady - Zkušenosti z provozu

### 3. Výpočty a návrh (35% hodnocení)

#### 3.1 Modelová jídelna - parametry

- Počet jídel: 500/den

- Provozní dny: 190/rok

- Spotřeba teplé vody: 10 m³/den

- Teplota studené vody: 10°C

- Požadovaná teplota TUV: 55°C

- Cena zemního plynu: 1,50 Kč/kWh

- Cena elektřiny: 5,00 Kč/kWh

#### 3.2 Návrh systému rekuperace

Varianta A: Rekuperace z odpadní vody - Deskový výměník voda-voda - Předehřev studené vody - Výpočty: - Tepelný výkon výměníku [kW] - Účinnost rekuperace [%] - Potřebná teplosměnná plocha [m²] - Tlakové ztráty [kPa]

Varianta B: Rekuperace z odpadního vzduchu - Křížový rekuperátor - Předehřev přiváděného vzduchu - Výpočty: - Průtok vzduchu [m³/h] - Přenesený výkon [kW] - Účinnost výměníku [%] - Návrhové parametry

Varianta C: Kombinovaný systém - Kombinace variant A a B - Synergické efekty - Celková účinnost

#### 3.3 Dimenzování komponent

Pro vybranou variantu určete: - Hlavní rozměry výměníku - Průměry potrubí - Výkon čerpadel - Parametry regulace - Akumulační nádrž (objem, izolace)

### 4. Ekonomická analýza (15% hodnocení)

#### 4.1 Investiční náklady

Sestavte rozpočet obsahující: - Výměník tepla: [Kč] - Potrubí a armatury: [Kč] - Čerpadla a regulace: [Kč] - Montáž a uvedení do provozu: [Kč] - Projektová dokumentace: [Kč] - Celkem investice: [Kč]

#### 4.2 Provozní úspory

Vypočítejte: - Roční úspora energie [kWh/rok] - Finanční úspora [Kč/rok] - Snížení emisí CO₂ [t/rok] - Úspora vody (pokud relevantní) [m³/rok]

#### 4.3 Ekonomické vyhodnocení

- Prostá doba návratnosti [roky]

- Diskontovaná doba návratnosti (i = 4%)

- NPV za 10 let provozu

- IRR projektu

- Citlivostní analýza (ceny energií ±30%)

## Výstupy projektu

### 1. Technická zpráva (12-18 stran)

Povinná struktura: 1. Titulní strana 2. Abstrakt (max. 200 slov) 3. Obsah 4. Seznam použitých symbolů a zkratek 5. Úvod (motivace, cíle) 6. Analýza současného stavu - Popis jídelny - Energetické toky - Identifikace potenciálu 7. Návrh řešení - Varianty řešení - Výpočty - Výběr optimální varianty 8. Ekonomické zhodnocení 9. Environmentální přínosy 10. Diskuze a doporučení 11. Závěr 12. Literatura (min. 12 zdrojů) 13. Přílohy - Výpočtové tabulky - Technické výkresy - Katalogové listy

### 2. Prezentace pro vedení školy

- Formát: PowerPoint/Google Slides

- Délka: 15 minut + diskuze

- Obsah:

  - Současná situace a problémy

  - Navrhované řešení (vizualizace)

  - Technické parametry

  - Ekonomické přínosy (grafy)

  - Environmentální aspekty

  - Realizační plán

  - Závěry a doporučení

### 3. Informační poster

- Formát: A1 (594 × 841 mm)

- Obsah:

  - Schéma systému rekuperace

  - Klíčová čísla (úspory, návratnost)

  - Infografika s přínosy

  - QR kód na detailní zprávu

## Hodnotící kritéria

### Bodové hodnocení (100 bodů)

| Kritérium | Body | Popis |
| --- | --- | --- |
| Analýza současného stavu | 25 | Úplnost dat, správnost bilance |
| Technická rešerše | 25 | Kvalita zdrojů, relevance informací |
| Výpočty a návrh | 35 | Správnost výpočtů, reálnost návrhu |
| Ekonomická analýza | 15 | Komplexnost, správnost metod |

### Bonusové body (max. 10)

- Kontakt s dodavatelem/výrobcem: +3 body

- Konzultace s provozovatelem jídelny: +2 body

- 3D model/vizualizace řešení: +3 body

- Návrh pilotního projektu: +2 body

## Časový harmonogram

| Fáze | Týdny | Činnost | Kontrolní bod |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Příprava | 1-2 | Studium zadání, tvorba týmů | Registrace |
| II. Analýza | 3-5 | Sběr dat o jídelně, měření | Data report |
| III. Rešerše | 6-8 | Studium technologií | Rešeršní zpráva |
| IV. Návrh | 9-11 | Výpočty, dimenzování | Technický návrh |
| V. Ekonomika | 12-13 | Ekonomická analýza | Finanční model |
| VI. Finalizace | 14-15 | Zpráva, prezentace, poster | Finální dokumenty |
| VII. Prezentace | 16 | Obhajoby projektů | Prezentace |

## Doporučené zdroje

### Odborná literatura

- JÍCHA, M.: Přenos tepla a látky. Brno: VUT, 2019

- NOVÝ, R. a kol.: Technika prostředí. Praha: ČVUT, 2018

- Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

- ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách

### Online zdroje

- www.tzb-info.cz - sekce Vytápění a Úspory energie

- www.mpo-efekt.cz - dotační programy

- www.svn.cz - Svaz výrobců nerezového nádobí (gastro)

- www.rehau.cz - systémy rekuperace

### Výpočtové nástroje

- Excel/Google Sheets pro výpočty

- www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty

- CAD software pro schémata (AutoCAD, SketchUp)

### Katalogy a ceníky

- Alfa Laval - deskové výměníky

- Secespol - trubkové výměníky

- Atrea, Mandík - rekuperační jednotky

- Grundfos, Wilo - čerpadla

## Praktické tipy

### Doporučení pro úspěch

- Reálná data: Snažte se získat skutečné údaje z vaší jídelny

- Konzultace: Využijte znalostí kuchařek a údržby

- Systematičnost: Veďte si průběžně dokumentaci

- Kontrola jednotek: Pozor na kW vs. kWh

- Vizualizace: Grafy a schémata výrazně pomohou

### Časté chyby

- Nereálně vysoká účinnost rekuperace (max. 70-80%)

- Zanedbání tlakových ztrát

- Chybějící náklady na údržbu

- Podcenění instalačních nákladů

- Špatný převod jednotek

### Inspirace

- Projekt “Zelená škola” - úspory energie

- Gastro veletrhy - novinky v technologiích

- Energetické audity podobných zařízení

## Konzultace

### Pravidelné termíny

- Středa: 14:00-15:00 (kabinet fyziky)

- Online: MS Teams (nutná rezervace)

### Specialisté (po domluvě)

- Energetický auditor

- Projektant TZB

- Zástupce dodavatele technologií

## Poznámka o bezpečnosti

Při případné návštěvě kuchyně dodržujte: - Hygienické předpisy - Bezpečnostní pokyny personálu - Zákaz vstupu během přípravy jídel - Fotografování pouze se souhlasem

## Kontakt

Vyučující: [Jméno učitele]
Email: [email]
Kabinet: [číslo místnosti]
MS Teams: [odkaz na tým]