# Semestrální projekt 4: Optimalizace tepelné izolace školy - teoretická studie

## Základní informace

- Předmět: Praktické použití fyziky a chemie

- Typ projektu: Energetický audit a optimalizační studie

- Časová dotace: 16 týdnů (2 hodiny týdně + domácí příprava)

- Práce v týmu: 2-3 studenti

## Charakteristika projektu

Studenti zpracují zjednodušený energetický audit školní budovy se zaměřením na tepelné ztráty a navrhnou optimalizaci tepelné izolace. Projekt kombinuje teoretické znalosti stavební fyziky s praktickou aplikací na reálnou budovu, ekonomickým hodnocením a environmentálními aspekty.

## Cíle projektu

### Hlavní cíl

Analyzovat tepelně-technické vlastnosti školní budovy, identifikovat kritická místa tepelných ztrát a navrhnout ekonomicky optimální řešení zateplení.

### Dílčí cíle

- Osvojit si principy přenosu tepla ve stavebních konstrukcích

- Naučit se pracovat s normami ČSN v oblasti stavební fyziky

- Pochopit metodiku energetického auditu

- Rozvíjet schopnost systémového přístupu k řešení problémů

- Získat praktické zkušenosti s hodnocením investic

## Zadání projektu

### 1. Mapování současného stavu (25% hodnocení)

#### 1.1 Dokumentace budovy

Získání podkladů - Půdorysy všech podlaží (1:100) - Řezy budovou (1:100) - Situační plán - Rok výstavby a rekonstrukcí - Technická dokumentace (pokud existuje)

Vlastní měření a dokumentace - Ověření rozměrů - Fotodokumentace fasád - Identifikace konstrukčního systému - Orientace ke světovým stranám

#### 1.2 Stavební konstrukce

Obvodové stěny - Materiál a tloušťka - Součinitel prostupu tepla U [W/m²·K] - Plocha stěn podle orientace [m²] - Tepelné mosty

Střecha/strop pod půdou - Typ konstrukce - Skladba vrstev - Současné zateplení - Součinitel U [W/m²·K]

Výplně otvorů - Typy oken (jednoduché, dvojité, trojité) - Materiál rámů - Součinitel Uw [W/m²·K] - Celková plocha oken [m²]

Podlaha/strop nad suterénem - Konstrukce - Zateplení (pokud existuje) - Součinitel U [W/m²·K]

#### 1.3 Vytápěcí systém

- Zdroj tepla (typ, výkon, účinnost)

- Roční spotřeba energie [GJ/rok]

- Náklady na vytápění [Kč/rok]

- Otopná soustava (radiátory, podlahové)

### 2. Výpočet tepelných ztrát (35% hodnocení)

#### 2.1 Tepelné ztráty prostupem

Metodika výpočtu dle ČSN 73 0540

Pro každou konstrukci vypočítejte:

HT,i = Ai × Ui × bi [W/K]

kde: - Ai = plocha konstrukce [m²] - Ui = součinitel prostupu tepla [W/m²·K] - bi = teplotní redukční činitel [-]

Výpočty pro: - Obvodové stěny (S, J, V, Z) - Střecha/strop pod půdou - Podlaha/strop nad suterénem - Okna a dveře

Celková měrná ztráta prostupem:

HT = ΣHT,i + ΔHT,tb [W/K]

kde ΔHT,tb jsou tepelné mosty (10-15% z HT)

#### 2.2 Tepelné ztráty větráním

Přirozené větrání

HV = 0,34 × n × V [W/K]

kde: - n = intenzita výměny vzduchu [h⁻¹] - V = objem vytápěného prostoru [m³]

Nucené větrání (pokud existuje) - Průtok vzduchu [m³/h] - Účinnost rekuperace [%]

#### 2.3 Celková tepelná ztráta

Q = (HT + HV) × (ti - te) [W]

kde: - ti = vnitřní teplota (20°C) - te = venkovní výpočtová teplota (-15°C)

#### 2.4 Roční potřeba tepla

Denostupňová metoda

E = 24 × ε × (HT + HV) × D / 1000 [GJ/rok]

kde: - ε = opravný součinitel (0,8-0,9) - D = počet denostupňů [K·den]

### 3. Návrh úsporných opatření (30% hodnocení)

#### 3.1 Katalog opatření

Pro každé opatření určete: - Technické řešení - Zlepšení součinitele U - Investiční náklady [Kč] - Úspora energie [GJ/rok] - Prostá návratnost [roky]

Opatření 1: Zateplení fasády - ETICS 160 mm EPS/MW - U před: 1,2 W/m²·K → U po: 0,20 W/m²·K - Cena: 1 800 Kč/m² včetně montáže

Opatření 2: Zateplení střechy/stropu - 300 mm minerální vaty - U před: 0,8 W/m²·K → U po: 0,12 W/m²·K - Cena: 800 Kč/m²

Opatření 3: Výměna oken - Trojsklo s teplým rámem - Uw před: 2,8 W/m²·K → Uw po: 0,8 W/m²·K - Cena: 12 000 Kč/m²

Opatření 4: Zateplení soklu - XPS 120 mm - U před: 1,5 W/m²·K → U po: 0,25 W/m²·K - Cena: 2 200 Kč/m²

Opatření 5: Instalace rekuperace - Účinnost 85% - Investice: 500 000 Kč - Úspora větrání: 70%

#### 3.2 Výpočet úspor

Pro každé opatření:

ΔE = 24 × ε × ΔH × D / 1000 [GJ/rok]

kde ΔH = snížení tepelné ztráty [W/K]

Finanční úspora:

ΔN = ΔE × cena_tepla [Kč/rok]

#### 3.3 Kombinace opatření

Varianta A: Minimální - Pouze nejnutnější opravy - Investice do 1 mil. Kč

Varianta B: Optimální - Nejlepší poměr cena/výkon - Návratnost do 10 let

Varianta C: Komplexní - Pasivní standard - Maximální úspory

### 4. Ekonomické vyhodnocení (10% hodnocení)

#### 4.1 Investiční náklady

| Opatření | Množství | Jednotková cena | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zateplení fasády | m² | Kč/m² | Kč |
| Zateplení střechy | m² | Kč/m² | Kč |
| Výměna oken | m² | Kč/m² | Kč |
| CELKEM |  |  | Kč |

#### 4.2 Hodnocení variant

Pro každou variantu vypočítejte: - Celkové investiční náklady [Kč] - Roční úspora energie [GJ] - Roční úspora nákladů [Kč] - Prostá návratnost [roky] - NPV (20 let, i = 4%) - IRR [%]

#### 4.3 Prioritizace opatření

Seřaďte opatření podle: 1. Návratnosti (nejkratší první) 2. Absolutní úspory (největší první) 3. Technické naléhavosti

#### 4.4 Dotační možnosti

- Nová zelená úsporám

- OPŽP

- Vlastní zdroje

## Výstupy projektu

### 1. Energetický audit (15-20 stran)

Struktura dokumentu:

- Identifikační údaje

  - Název budovy

  - Adresa

  - Vlastník/provozovatel

  - Zpracovatel auditu

- Executive summary (1 strana)

  - Hlavní zjištění

  - Doporučení

  - Ekonomické ukazatele

- Popis budovy

  - Stavebně-technické řešení

  - Vytápěcí systém

  - Současná spotřeba

- Výpočet tepelných ztrát

  - Metodika

  - Detailní výpočty

  - Souhrnné tabulky

- Návrh opatření

  - Technická řešení

  - Výpočet úspor

  - Investiční náklady

- Ekonomické vyhodnocení

  - Varianty řešení

  - Finanční analýza

  - Doporučení

- Environmentální přínosy

  - Snížení emisí CO₂

  - Úspora primární energie

- Závěr a doporučení

- Přílohy

  - Výpočtové tabulky

  - Půdorysy s vyznačením opatření

  - Fotodokumentace

  - Cenové nabídky

### 2. Prezentace pro vedení školy

PowerPoint (15 minut) - Současný stav (fotky, termovize) - Tepelné ztráty (graf rozdělení) - Navrhovaná opatření (vizualizace) - Investice vs. úspory (graf návratnosti) - Varianty řešení (srovnávací tabulka) - Dotační možnosti - Doporučený postup

### 3. Informační leták

A4 oboustranně - Pro studenty a rodiče - Jednoduché vysvětlení problému - Navrhovaná řešení - Přínosy (úspory, komfort, ekologie)

### 4. 3D vizualizace (bonus)

- Model budovy před/po zateplení

- Tepelné toky

- Kritická místa

## Hodnotící kritéria

### Bodové hodnocení (100 bodů)

| Část | Body | Kritéria |
| --- | --- | --- |
| Analýza stavu | 25 | Úplnost dat, správnost U-hodnot |
| Výpočty | 35 | Metodika, správnost, interpretace |
| Návrh opatření | 30 | Realističnost, komplexnost, inovace |
| Ekonomika | 10 | Správnost analýzy, závěry |

### Bonusové body (max. 10)

- Termovizní snímky: +3 body

- Konzultace s energetickým auditorem: +2 body

- 3D model/vizualizace: +3 body

- Měření infiltrace (blower door): +2 body

## Časový harmonogram

| Týden | Fáze | Úkoly | Výstup |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Start | Týmy, studium zadání | Plán projektu |
| 3-4 | Mapování | Dokumentace budovy | Technické podklady |
| 5-6 | Analýza | Součinitele U, plochy | Tabulka konstrukcí |
| 7-8 | Výpočty I | Tepelné ztráty | Výpočtový protokol |
| 9-10 | Výpočty II | Roční spotřeba | Energetická bilance |
| 11-12 | Návrhy | Opatření, úspory | Katalog opatření |
| 13 | Ekonomika | Hodnocení variant | Finanční analýza |
| 14-15 | Dokumentace | Audit, prezentace | Finální dokumenty |
| 16 | Prezentace | Obhajoby | Prezentace |

## Doporučené zdroje

### Normy a předpisy

- ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov

- ČSN EN ISO 13790 - Energetická náročnost budov

- Vyhláška 78/2013 Sb. - Energetická náročnost budov

- TNI 73 0329 - Zjednodušené výpočtové hodnocení

### Literatura

- VAVERKA, J. a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. Brno: VUTIUM, 2006

- ŘEHÁNEK, J.: Tepelná akumulace budov. Praha: ČKAIT, 2002

- HÁJEK, P.: Pozemní stavitelství III. Praha: ČVUT, 2004

### Online nástroje

- www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/58-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci

- www.isover.cz/aplikace/tep-technika

- www.knaufinsulation.cz/kalkulacka-uspor

- www.nkn.cz - Národní kalkulační nástroj

### Software (volitelné)

- Teplo (Svoboda Software)

- Area (Svoboda Software)

- Energy+ (pokročilí)

### Katalogy materiálů

- ISOVER, ROCKWOOL - tepelné izolace

- BAUMIT, STO - ETICS systémy

- VEKRA, INTERNORM - okna a dveře

## Praktické pokyny

### Získávání dat

- Kontaktujte správce budovy - technická dokumentace

- Změřte si sami - laser, pásmo

- Využijte katastr - půdorys budovy

- Fotodokumentace - všechny fasády

- Ptejte se - rok rekonstrukcí, problémy

### Určení součinitelů U

Pokud neznáte skladbu: - Použijte tabulkové hodnoty dle roku výstavby - Orientační hodnoty: - Nezateplená zeď 45 cm: U = 1,2 W/m²·K - Okna dvojitá stará: U = 2,8 W/m²·K - Střecha nezateplená: U = 0,8-1,0 W/m²·K

### Časté chyby

- Zapomenutí na tepelné mosty (+10-15%)

- Špatné jednotky (W vs. kW, GJ vs. kWh)

- Nereálné ceny (ověřte u firem)

- Zanedbání údržby a životnosti

- Podcenění přípravných prací

### Tipy pro úspěch

- Začněte včas - získání dat trvá

- Rozdělte si práci - každý člen něco

- Kontrolujte výpočty - řády veličin

- Používejte Excel - snadné přepočty

- Konzultujte - využijte všech možností

## Rozšíření projektu

### Pokročilé analýzy

- Dynamická simulace (hodinový krok)

- Tepelné zisky (sluneční, vnitřní)

- Letní přehřívání

- Denní světlo

### Další opatření

- Fotovoltaika

- Tepelné čerpadlo

- Zelená střecha

- Stínění

## Konzultace

### Pravidelné

- Středa: 14:00-15:00 (kabinet fyziky)

- Online: MS Teams (rezervace)

### Speciální (po domluvě)

- Energetický auditor

- Projektant pozemních staveb

- Zástupce dodavatele izolací

### Kontrolní body

- Týden 4: Dokumentace budovy

- Týden 8: Kontrola výpočtů

- Týden 12: Návrh opatření

## Poznámky

### Bezpečnost

- Při dokumentaci dodržujte bezpečnost

- Nevstupujte na střechu bez povolení

- Při měření používejte OOPP

### Etika

- Respektujte soukromí

- Nefotografujte osoby

- Data používejte pouze pro projekt

## Kontakt

Vyučující: [Jméno učitele]
Email: [email]
Kabinet: [číslo místnosti]
MS Teams: [odkaz na tým]